COB337	SISTEMA PARA MEJORAR  LAS CARACTERISTICAS DE ARRANQUE DE LOS MOTORES  DIESEL EN LA ALTURA

Guillermo  Lira  Cacho,  Nicolai  Patrakhalsev  &  Jorge  Ponce  G.

Sección de Posgrado, Facultad de Ingeniería Mecánica - Universidad Nacional de Ingeniería

Av. Túpac Amaru 210 - Rímac, Lima-Perú - E-mail: master_fim@uni.edu.pe

Se presentan los fundamentos teóricos de un  sistema para mejorar el arranque de los motores diesel en la altura,  que incluye una válvula especial, denominada RND, utilizada para introducir líquidos inflamables a la línea de alta presión del sistema de inyección, y así reducir el período de retraso del encendido durante el arranque. Complementariamente, se propone el método de desconexión parcial de cilindros para evitar que el motor se apague después de arrancar. También, se presentan los resultados experimentales del tiempo de arranque, utilizando líquidos inflamables, en  un banco de pruebas con simulación de altura estrangulando la admisión.

Keywords: Arranque en frío, altura, período de retraso del encendido, velocidad crítica, válvula RND, desconexión de cilindros, líquidos inflamables.