COB518	IDENTIFICAÇÃO DE DETONAÇÃO EM MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Luiz C.D. Arboés, Alessandro B.de S. Oliveira, Fernando J.R. Neves & João N.S. Vianna

Departamento de Engenharia Mecânica - Faculdade de Tecnologia - UnB

CEP 70910-900 Brasília - Brasil  E-mail : aless@serpens.enm.unb.br

This work presents the results of tests aimed at developing a methodology for the correct identification and analysis of knocking in internal combustion engines during laboratory testing. The instrumentation layout, and test methods used are presented, as well as the results obtained for gasoline engines of different capacities. The objectives of the tests included the identification of block vibration frequencies caused by knocking, the determination of the optimum position on the engine block for the knock sensor, and the analysis of the influence of engine speed and ignition advance on the intensity of knocking.

Keywords: Motores, Detonação, Sensores, Vibração, Pressão